嘉兴市第一医院医疗设备（耗材）院内招标公告

公告日期：2017年6月22日

一、．根据临床发展需要，我院拟对下列设备（材料）进行院内招标，欢迎合格的投标人参加投标。附表：

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输液标签专用打印机 | 40 |  |
| 肾镜 | 1 |  |
| 触摸式电脑 | 17 |  |
| 一次性使用套管穿刺器 |  | 必须省标目录中标产品 |
| 椎间盘穿刺针 |  |  |
| 中心静脉导管 |  |  |
| 封堵取石器（可拆卸式） |  |  |
| 无针正压接头 |  |  |
| 深呼气训练器 |  |  |
| 输尿管支架（长期留置专用输尿管支架） |  |  |
| 输尿管支架（双J管） |  |  |
| 一次性使用无菌输尿管 |  |  |
| 输尿管软镜鞘（男） |  |  |
| 输尿管软镜鞘（女） |  |  |
| DNA免疫吸附柱 |  |  |
| 经外周插管的中静脉导管套件及附加 |  |  |
| 针电极 |  |  |

二、设备供应商资格要求:

1.具有独立法人资格的国内生产制造商或其代理商，企业法人营业执照、组织机构代码证、法人身份证、授权委托书及被授权投标人身份证的复印件。

2.有生产或销售符合国家规定的合格产品的能力。

3.参加本省政府采购活动前三年内以及在本院经营活动中没有重大违法、违纪记录。

4.符合政府采购法对供应商参加采购活动的要求。

三、报名及招标文件的获取：

1.报名方式：网络报名及现场确认（以现场确认为准）。自制EXCEL表发送邮件至jxyysbkzbzy@163.com，内容包括项目、单位、联系人、电话、邮箱，并至嘉兴市第一医院设备科现场确认

2．地点：嘉兴市第一医院设备科 中环南路1882号6号楼3楼 设备科

3、招标文件获取：报名后经设备科资质审核后可免费获取招标文件（或者邮箱发送）。

4．联系人：龙老师       电话：0573 82519940

5.报名及现场确认截止时间： 6月28日17:00（请于工作日前往）

四、投标文件递交及开标时间及地点

开标时间地点待定，另行通知，标书于开标前带到现场。标书要求1正6副，于开标前10分钟到达现场。

五、报价及评标方法：

报价：一次性报价（无二次报价机会，标书价格即为最终价格）。耗材的项目需要提供样品

评标方法：综合评标法，由评标专家投票决定

六、院内招标采购监督管理部门：

嘉兴市第一医院纪委  嘉兴市第一医院监察室

联系电话：0573 82519888

技术参数（要求）

- 输液标签专用打印机

| 打印方式 | 热转印及热敏 |
| --- | --- |
| 打印头寿命 | 150KM |
| 打印分辨率 | 300dpi |
| 打印速度 | 150mm/s |
| 打印宽度 | 108mm |
| 字符 | 汉字 GB18030大字库、 24*24 点阵、单字节字体(ZPL)：Font A到Font V 自定义字体可以下载到FLASH,SDRAM PC437；PC850；PC860；PC863；PC865；PC858；PC852；PC866；PC720 |
| 条形码 | 一维码 Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODABAR(NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP, UPC2DIG ADD, UPC5DIG ADD, UCC/EAN128(for K-MART), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS 二维码 MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR code. |
| 进纸纸宽 | 118mm |
| 打印厚度 | 0.06~0.18mm |
| 纸卷直径 | 外径：127mm 内径：25.4/38.1mm |
| 碳带规格 | 长度：300m 外径：68mm 内径：25.4mm |
| 检测功能 | 纸张检测、标签检测、黑标检测、机构检测、碳带检测 |
| 打印指令 | ZPL、EPL、ESC/POS 指令 |
| 接口 | 标配：USB接口 选配：并口、串口、以太网口、无线wifi、蓝牙 |
| 尺寸 | 230（宽）×290（深）×176（高）mm |
| 重量 | 约3.0kg |
| 电源 | AC100-240V ， 50/60Hz |
| 可选件 | 自动切纸刀、剥离器 |

二、肾镜

| 1. | 主要技术规格 |
| --- | --- |
| 1.1 | 20.8Fr经皮肾镜1根 |
| 1.2 | 视向角12度，视场角80度，工作长度224mm. |
| 1.3 | 最大插入部外径6.9mm,最小器械孔道内径3.5mm |
| 1.4 | 20.8Fr镜鞘。 1套 |
| 1.5 | 外冲洗鞘 1个 |
| 1.6 | 3.5mm硬质取石钳，长度3500mm 1把 |

。

三、触摸式电脑

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主板 | Intel H110芯片组 |  |
| 处理器 | Intel I3-6100 | 主频≥3.7G/3M/双核 |
| 内存 | 4G DDR4 2133HZ | 最大可扩到32G |
| 显示卡 | 高性能核芯显卡G530及以上，自带DP输出接口，可扩展第二屏 |  |
| 硬盘 | 500G SATA | 7200转 |
| 声卡 | 主板集成 |  |
| 网卡 | 主板集成,千兆网卡 | 防雷(提供质监部门检测报告) |
| 无线通讯 | 802.11无线网卡、蓝牙4.0 | 板载、内置 |
| 端口 | 至少提供1个串口、6个USB（USB3.0不少于4个，包含一个快速充电接口） | 前置或侧置USB口不少于2个 |
| 摄像头 | 内置高清摄像头，附带隐私挡片 |  |
| 语音通讯 | 内置商业级音响，双扬声器； 内置双麦克风阵列 | 侧置一个话筒输入和耳麦输出. |
| 显示器 | ≥20 英寸LED背光防眩目液晶触摸屏 (1600 x 900) | 支持10点触摸 |
| 电源 | ≤120W， 89%PLUS以上高效节能电源 |  |
| 平均无故障运行 | 100万小时以上 | 国家电子计算机质量监督检验中心检测报告 |
| 服务 | 原厂3年整机保修（含键鼠光驱显示器）, 上门服务 | 原厂商提供3年上门服务承诺书 |